南开大学危险化学品科学分类、规范储存建议

为规范危险化学品科学分类、规范存储，杜绝危险化学品混存混放现象，避免危险化学品事故，实验室设备处根据化学品相容相克性质，对危险化学品科学分类、规范存储提出如下建议：

第一类  有机试剂

存放要求：防爆危化品柜，阴凉、通风、防静电，远离火源、热源；

禁配物：氧化剂、强酸、卤素、碱金属等。

1.常用大桶试剂：乙酸乙酯、甲醇、乙醇、石油醚、二氯甲烷 （落地式通风柜）

2.易制毒品：

第二类：三氯甲烷、乙醚、哌啶、乙基苯基酮及前述所列物质可能存在的盐类；

第三类：甲苯、丙酮、甲基乙基酮。

3.易制爆品：

A.有机液体类：硝基甲烷、硝基乙烷、1,2-乙二胺、一甲胺溶液、水合肼；

B.有机固体类：六亚甲基四胺、一甲胺、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、1，5-二硝基萘、1，8 -二硝基萘、2，4-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,5-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,6 -二硝基苯酚（含水≥15%）、季戊四醇（四羟甲基甲烷）。

4.常用有机试剂：

A.低闪点液体：乙醛、正己烷、正戊烷、1-戊烯、甲酸甲酯、甲酸乙酯、四氢呋喃、异丙胺、异丙醚、环己烷、烯丙胺、环戊烷、环戊烯等。

B.中闪点液体：乙腈、乙酸乙酯、乙酸甲酯、1,1-二甲基肼、2-丁酮、3-丁烯二酮、无水乙醇、正丁胺、石油醚、甲苯、甲醇、苯、氯甲酸甲酯等；

C.高闪点液体：二甲苯、2-己酮、1-壬烯、正丁醇、正丁醚、仲丁醇、苯甲醚、硝基甲烷、氯苯等。

第二类  酸、碱、腐蚀品

存放要求：防泄漏托盘，PP柜；酸、碱分开；阴凉、通风。

酸类禁配物：碱类、强还原剂、易燃物或可燃物、氧化剂、金属粉末等；

碱类禁配物：强酸、易燃物或可燃物、过氧化物等。

1.易制毒品：盐酸、硫酸、苯乙酸、醋酸酐、溴素；

2.易制爆品：硝酸、发烟硝酸、高氯酸、过（氧）乙酸；

3.其它酸类：磷酸、冰醋酸、甲酸，氢氟（溴、碘）酸；

4.其它碱类：氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等。

5.酸性腐蚀品：三氯氧磷、三氯乙酸、三溴化磷、四氯化钛、苯甲酰氯、苯磺酰氯等。

6.碱性腐蚀品：乙醇钠、2-氨基乙醇等。

7.其它腐蚀品：甲醛溶液、次氯酸钠溶液、苯酚钠、甲苯硫酚等。

第二类  氧化剂、无机盐

存放要求：易制爆试剂可放在小型防爆柜中；普通无机盐可放普通试剂柜中；

禁配物：还原剂、易燃或可燃物、强酸、活性金属粉末等。

1.易制毒品：高锰酸钾

2.易制爆品：

A.硝酸盐类：硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸钡、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅；

B.氯酸盐类：氯酸钠（含溶液）、氯酸钾（含溶液）、氯酸铵；

C.高（过）氯酸盐类：高（过）氯酸锂、高（过）氯酸钠、高（过）氯酸钾、高（过）氯酸铵；

D.重铬酸盐类：重铬酸锂、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵；

E.高锰酸盐类：高锰酸钾、高锰酸钠；

F.无机过氧化物类：过氧化氢溶液、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、过氧化镁、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化锌、超氧化钠、超氧化钾；

G.有机物类：过氧化二异丙苯、过氧化氢苯甲酰、过氧化脲、硝酸胍、二硝基苯酚（溶液）、2,4-二硝基苯酚钠、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠（苦氨酸钠）。

H.易制爆中的爆炸品：氯酸铵、高（过）氯酸铵、二硝基苯酚（溶液）、2,4-二硝基苯酚钠、硝化纤维素（硝化棉）、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠（苦氨酸钠）。

第四类  活泼金属等

存放要求：小型防爆柜，隔水隔热隔氧；

禁配物：强氧化剂、水、氧、酸类、卤素、氧化物等。

1.易制爆品（遇水爆炸或燃烧、易燃固体）：

A.锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝（粉）、锌灰、锌粉、锌尘、锆（粉）

B.硫磺

C.硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾

2.其它还原剂：

三氯硅烷、甲醇钠、四氢化铝锂、钙、铯、铷、锶、钠汞齐、氢化钙、氢化锂、钾钠合金、氨基化钠（锂）、氰氨化钙、硼氢化钠（钾）、碳化钙（铝）、磷化钙、磷化铝、磷化锌等；

3.易燃固体：

五硫化二磷、红磷、多聚甲醛、金属钛粉、萘等。

4.自燃试剂：

二乙基锌、三甲基铝、三乙基铝、三异丁基铝、4-亚硝基-N,N-二甲（乙）基苯胺、连二亚硫酸钠、黄磷、硫化钠等。

第五类  需要低温保存的试剂

储存要求：防爆冰箱；

甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体，还有过氧化氢、氢氧化铵等。避免聚合变质或发生事故。

注意事项

- 危险化学品必须通过实验试剂与技术安全管理平台规范采购、规范使用、规范处置。

- 实验室严禁大量、超量存储危险化学品；

- 易制毒、易制爆等管控试剂必须双人保管、双人使用、双本所、双本账；

- 科学分类、规范存储，定期清理，账物相符；严禁有反应危险的试剂混放；

- 危险化学品使用人员须培训合格方可使用；

- 使用危险化学品须先阅读MSDS，做好个人防护，熟悉应急处置措施，备好防护用品；

- 危险化学品存储位置须通风、隔热、安全、远离热源和火源。

- 需要低温储存的危险化学品，须在防爆冰箱中存放；

- 同一类危险化学品，如放在同一柜中，须固上液下存放，禁止混存混放。

- 氧化物及盐等可按照钾盐、钠盐、钙盐、镁盐、铁盐、铜盐等进行分类；有机物可按照烃类、醇类、酚类、醛类、酮类等进行分类；复杂有机物可按照碳元素数量分类。

目前严禁采购剧毒化学品、民用爆炸品、一类易制毒化学品：

1.常见剧毒品，包括但不限于以下品种：叠氮化钠、氯化汞、烯丙醇、炔丙醇、二甲基肼、氟、氯、甲基磺酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氰化钠（不是氢化钠）、氰化钾、三正丁胺、四氧化锇、碳酰氯（光气）、五羰基铁、五氧化二砷、氧化汞、狄氏剂，等。

2.常见民用爆炸品，包括但不限于以下品种：硝酸铵、2,4,6-三硝基甲苯(TNT)、2,4,6-三硝基苯酚（苦味酸）、季戊四醇四硝酸酯，等。

3.一类易制毒化学品：1-苯基-2-丙酮、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、胡椒醛、黄樟素、黄樟油 、异黄樟素、N－乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、麦角酸＊、麦角胺＊、麦角新碱＊ 、麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊、羟亚胺、邻氯苯基环戊酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3-氧-2-苯基丁腈、N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺。